סיכום מערכות משובצות

שבוע 1-3

סיכום מפורט – יסודות תורת החשמל

המסמך מסביר את הבסיס של תורת החשמל, כולל מטען חשמלי, מתח, זרם והתנגדות, שהם מושגים מרכזיים בכל מערכת חשמלית. אסביר את הנושאים בצורה פשוטה כך שגם מי שאין לה רקע מוקדם תוכל להבין.

1.מטען חשמלי – מה זה ולמה הוא חשוב?

מהו מטען חשמלי?
מטען חשמלי הוא תכונה של חלקיקים תת-אטומיים (כגון אלקטרונים ופרוטונים) שקובעת איך הם יגיבו לכוחות חשמליים.

- אלקטרונים – נושאים מטען שלילי (-).

- פרוטונים – נושאים מטען חיובי (+).

- ניוטרונים – חסרי מטען.

🔹 כלל בסיסי: מטענים שונים נמשכים זה לזה (+ נמשך ל -), ומטענים זהים דוחים זה את זה (+ דוחה +, - דוחה -).

- מטען חשמלי נמדד ביחידות קולון (C)

2. מבנה האטום והשפעתו על חשמל

האטום מורכב מגרעין (שמכיל פרוטונים וניוטרונים) ומסביבו מסתובבים אלקטרונים.

- באטום נייטרלי, מספר האלקטרונים שווה למספר הפרוטונים.

- אם אלקטרון עוזב או נוסף לאטום – הוא הופך ליוני (Ion):

  - אם הוא מאבד אלקטרון – הופך ליון חיובי (קטיון).

  - אם הוא מקבל אלקטרון – הופך ליון שלילי (אניון).

⚡ העברת מטענים חשמליים:
כאשר יש תזוזת אלקטרונים מחומר אחד לאחר, נוצר חשמל סטטי או זרם חשמלי.

3. מה זה זרם חשמלי?

🔹 זרם חשמלי (Current) הוא תנועה של מטענים חשמליים (בדרך כלל אלקטרונים) דרך חומר מוליך, כמו חוט נחושת.

- הזרם נמדד באמפר (Ampere, A), והוא מציין כמה מטענים זורמים דרך מוליך בשנייה.

🔹 כיווניות הזרם:

- הזרם האלקטרוני בפועל נע מהמינוס לפלוס.

- אך בתיאוריה חשמלית מקובל לומר שהזרם נע מהפלוס למינוס – זה נקרא כיוון זרם קונבנציונלי.

4. מתח חשמלי – מה גורם לזרם לזרום?

🔹 מתח (Voltage, V) הוא הכוח ש"דוחף" את האלקטרונים וגורם להם לנוע.

- ניתן לדמיין מתח כמו לחץ מים בצינור – ככל שהלחץ גבוה יותר, יותר מים (אלקטרונים) יזרמו.

- מתח נמדד בוולט (Volt, V).

🔹 מקורות מתח נפוצים:

- סוללות (Battery) – מספקות מתח DC (ישר).

- שקעי חשמל בבית – מספקים מתח AC (חילופין).

5. התנגדות חשמלית – איך היא משפיעה על הזרם?

🔹 התנגדות (Resistance, R) היא מדד לכמה חומר מתנגד לזרימה של חשמל דרכו.

- היא נמדדת ביחידות אוהם (Ohm, Ω).

- חומרים מוליכים (כמו נחושת) מציעים התנגדות נמוכה, ומבודדים (כמו גומי) מציעים התנגדות גבוהה.

🔹 חוק אוהם – הקשר בין מתח, זרם והתנגדות
החוק המרכזי בחשמל קובע:

V=I×RV = I \times RV=I×R

כאשר:

- V – המתח (Volt)

- I – הזרם (Ampere)

- R – ההתנגדות (Ohm)

📌 דוגמא מעשית:
אם מחברים נורה בעלת התנגדות של 10Ω למתח של 5V, הזרם יהיה:

I=VR=510=0.5AI = \frac{V}{R} = \frac{5}{10} = 0.5AI=RV​=105​=0.5A

כלומר, הנורה תצרוך 0.5 אמפר.

6. חוקים בסיסיים נוספים בחשמל

חוק קולון – כוח בין מטענים חשמליים

- כוח המשיכה או הדחייה בין שני מטענים פרופורציונלי לגודל המטענים וקטן ככל שהמרחק ביניהם גדל.

חוקי קירכהוף – זרמים ומתח במעגלים חשמליים

- חוק הזרמים של קירכהוף: הזרם הנכנס לצומת במעגל = הזרם היוצא ממנה.

- חוק המתח של קירכהוף: סכום כל המתחים במעגל סגור = 0.

7. הספק חשמלי – כמה אנרגיה נצרכת?

🔹 הספק (Power, P) מציין כמה אנרגיה חשמלית נצרכת או מופקת לשנייה.

- נמדד בוואט (Watt, W).

- מחושב לפי הנוסחה:

P=V×IP = V \times IP=V×I

📌 דוגמא מעשית:
מכשיר חשמלי שמחובר ל-220V וצורך 2A, ההספק שלו יהיה:

P=220×2=440WP = 220 \times 2 = 440WP=220×2=440W

כלומר, המכשיר צורך 440 וואט.

8. רכיבים חשמליים במעגלים פשוטים

במעגלים חשמליים יש כמה רכיבים נפוצים:

- מקור מתח – כמו סוללה או ספק כוח.

- מוליכים (כבלים) – דרכם הזרם עובר.

- נגד (Resistor) – רכיב שמגביל זרימה של זרם.

- מתג (Switch) – מאפשר פתיחה וסגירה של מעגל.

- נורה או מנוע – צרכני אנרגיה.

🔹 דוגמא למעגל חשמלי פשוט:
מעגל שמדליק נורה באמצעות סוללה ומתג.

9. סוגי חיבורי נגדים

- חיבור טורי (Series Connection)

- הזרם זהה בכל הנגדים.

- ההתנגדות הכוללת היא סכום כל הנגדים: Rtotal=R1+R2+R3R_{total} = R_1 + R_2 + R_3Rtotal​=R1​+R2​+R3​

- חיבור מקבילי (Parallel Connection)

- המתח זהה בכל הנגדים.

- ההתנגדות הכוללת מחושבת כך: 1Rtotal=1R1+1R2+1R3\frac{1}{R_{total}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}Rtotal​1​=R1​1​+R2​1​+R3​1​

שבוע 4-5

הסבר מפורט על נושאי המצגת – Arduino מתקדם

המצגת מתמקדת במושגים מתקדמים של Arduino, מערכת אלקטרונית פופולרית לתכנות ושליטה במעגלים חשמליים. אסביר את הנושאים בצורה פשוטה וברורה, כך שגם מי שאין לה רקע מוקדם תוכל להבין.

1. מה זה Arduino?

🔹 Arduino הוא מיקרו-בקר (Microcontroller), כלומר מחשב קטן על לוח אלקטרוני, שיכול לשלוט במכשירים חשמליים על ידי חיישנים, נורות, רמקולים, מנועים ועוד.
🔹 הוא משמש לפרויקטים אלקטרוניים כמו רובוטים, שליטה חכמה בתאורה, סנסורים ועוד.
🔹 ניתן לתכנת אותו בקלות באמצעות שפת C/C++ עם סביבה ייעודית (Arduino IDE).

2. קבל (Capacitor) – רכיב חשמלי לאגירת מטען

🔹 מה זה קבל?
קבל הוא רכיב אלקטרוני שמסוגל לאגור מטען חשמלי ולשחרר אותו בהדרגה.

🔹 למה הוא משמש?

- החלקת זרם – עוזר במניעת רעשים באותות חשמליים.

- מדידת זמן – מאפשר קביעת עיכובים במעגלים חשמליים.

- שימושים קוליים – משמש באודיו כדי לשמור על איכות הצליל.

🔹 דוגמה לחיבור קבל ב-Arduino:
במצגת, מחובר קבל של 0.1μF בטור עם נגד 1KΩ, ו-Arduino מודד את זמן הפריקה שלו כדי לבצע מדידות אנלוגיות בעזרת פין דיגיטלי.

3. מדידת אותות אנלוגיים עם פין דיגיטלי

🔹 בדרך כלל, Arduino מודד אותות אנלוגיים (מתחים שמשתנים) באמצעות פינים אנלוגיים.
🔹 אבל יש טריק שמאפשר להשתמש בפין דיגיטלי למדידת אותות אנלוגיים, על ידי טעינה ופריקה של קבל.

🔹 איך זה עובד?

- קובעים את הפין למצב פלט ומפעילים אותו (HIGH) כדי לפרוק את הקבל.

- משנים את הפין למצב קלט, ומודדים כמה זמן לוקח עד שהוא מגיע ל-LOW (הקבל התרוקן).

- ככל שהקבל טעון יותר – כך לוקח יותר זמן לפריקה, וזה מאפשר חישוב של מתח אנלוגי.

🔹 למה זה שימושי?
מאפשר לקרוא חיישנים עם פינים דיגיטליים, גם כאשר אין מספיק פינים אנלוגיים.

4. קלט ויציאה קולית (Audio Input/Output)

🔹 כניסת אודיו (Audio Input) – מאפשרת ל-Arduino לקבל אותות קוליים, למשל ממיקרופון.
🔹 יציאת אודיו (Audio Output) – מאפשרת ליצור גלי קול, למשל להפעיל רמקול.

🔹 כיצד Arduino מייצר קול?

- DAC (Digital to Analog Converter) – ממיר אות דיגיטלי לאות אנלוגי חלק (יותר איכותי).

- PWM (Pulse Width Modulation) – שיטה לדימוי אותות אנלוגיים בעזרת הדלקה וכיבוי מהירים.

📌 יישום לדוגמה:
אפשר להשתמש ב-Arduino כסינתיסייזר מוזיקלי, על ידי יצירת גלי קול שמשתנים בתדרים שונים.

5. מגברים (Amplifier)

🔹 מה זה מגבר?
מגבר הוא רכיב שמחזק אות חשמלי חלש, למשל אות אודיו ממיקרופון.

🔹 מה Arduino עושה עם מגברים?
Arduino יכול להשתמש במגבר אופרטיונלי (OpAmp) כדי לקלוט אותות קטנים ולהפוך אותם לברורים יותר.

🔹 נוסחת ההגברה:

Gain=R1+R2R1\text{Gain} = \frac{R1 + R2}{R1}Gain=R1R1+R2​

ככל שהיחס בין הנגדים גדול יותר – כך ההגברה חזקה יותר.

📌 דוגמה מעשית:
שימוש במגבר כדי להעצים אותות קוליים ממיקרופון לפני עיבוד ב-Arduino.

6. אינטרפטים (Interrupts) – תגובה מהירה לאירועים

🔹 מה זה אינטרפט?
אינטרפט הוא אירוע שמפסיק את הפעולה הרגילה של המעבד ומפעיל קוד מסוים בתגובה.

🔹 מתי משתמשים בזה?

- כאשר רוצים תגובה מהירה לחיישנים (למשל, כאשר כפתור נלחץ).

- למדידת זמנים בדיוק גבוה (כמו מדידת מהירות סיבוב של מנוע).

🔹 איך זה עובד ב-Arduino?

- מכריזים על פין מסוים כ"אינטרפט".

- כאשר מתרחש שינוי בפין – ה-Arduino מפסיק את מה שהוא עושה, ומפעיל פונקציה מיוחדת.

- לאחר מכן, הוא חוזר להמשך הקוד.

📌 יישום לדוגמה:
אפשר להשתמש באינטרפט כדי לזהות תנועה על ידי חיישן, ולהפעיל אזעקה באופן מיידי.

7. תזמון אינטרפטים (Scheduling Interrupts)

🔹 Arduino כולל שלושה טיימרים פנימיים, שיכולים להפעיל קוד בזמנים קבועים ומדויקים.
🔹 ניתן לקבוע תדרי הפעלה שונים, למשל:

- 16MHz → הכי מהיר

- 1024 prescaler → מאט את השעון לקבלת דיוק גבוה יותר

🔹 מה היתרון?
מאפשר לבצע משימות חוזרות בדיוק גבוה, כמו סנכרון מנועים או שליטה מדויקת על אותות PWM.

8. דגימה מהירה של כניסות אנלוגיות (Fast Analog Sampling)

🔹 מה זה דגימה אנלוגית?
מדידת מתח בצורה דיגיטלית, למשל מקריאת חיישן טמפרטורה.
🔹 ברירת המחדל של Arduino מאפשרת דגימה ב9600Hz, אך זה לא מספיק לאודיו איכותי (דורש 44KHz).

🔹 כיצד מאיצים את הדגימה?

- משנים את ה-Prescaler של ה-ADC – מאיץ את המרת האותות.

- שימוש בקוד מותאם אישית – משנה את דרך העבודה של ה-Arduino לקריאה מהירה יותר.

📌 יישום לדוגמה:
אפשר להשתמש בזה ליצירת אפקטים קוליים, או למדידת חיישנים בדיוק גבוה מאוד.

סיכום

🔹 Arduino הוא כלי רב-שימושי לשליטה במעגלים אלקטרוניים.
🔹 קבלים משמשים למדידות זמן ולסינון אותות.
🔹 מדידת אותות אנלוגיים עם פין דיגיטלי היא שיטה חכמה כשאין מספיק כניסות אנלוגיות.
🔹 אודיו ב-Arduino – ניתן להכניס אותות ממיקרופון ולהשמיע צלילים ברמקול.
🔹 מגברים עוזרים להגביר אותות חלשים, כמו קול ממיקרופון.
🔹 אינטרפטים מאפשרים תגובה מהירה לאירועים חשובים.
🔹 תזמון אינטרפטים מאפשר שליטה מדויקת על פעולות החוזרות על עצמן.
🔹 האצת דגימה אנלוגית משפרת קריאת נתונים מחיישנים במהירות גבוהה.

💡 ל-Arduino שימושים רבים – מרובוטיקה ועד מוזיקה דיגיטלית! 🚀

4o

שבוע 6

סיכום נושאי המצגת6  - DC Circuit Analysis

המצגת עוסקת בניתוח מעגלים חשמליים במתח ישר (DC), תוך שימוש בכלים בסיסיים כמו חוק אוהם, חוקי קירכהוף, ועקרון הסופרפוזיציה.

1. זרם ישר (DC - Direct Current)

🔹 מהו זרם ישר?
זרם חשמלי הזורם בכיוון קבוע ואינו משתנה עם הזמן, בניגוד לזרם חילופין (AC) שמשנה את כיוונו.
🔹 מרכיבי מעגל DC בסיסי:

- מקור מתח (Voltage Source) – מספק את האנרגיה החשמלית.

- נגד (Resistor) – מגביל את הזרם החשמלי.

- חוטים (Wires) – מחברים בין הרכיבים ומוליכים את הזרם.

2. חוק אוהם (Ohm's Law)

🔹 מה אומר החוק?
הקשר בין מתח, זרם והתנגדות במעגל חשמלי מוגדר על ידי:

V=I⋅RV = I \cdot RV=I⋅R

🔹 משמעות החוק:

- הזרם III (באמפר) נקבע על ידי המתח VVV (בוולט) וההתנגדות RRR (באוהם).

- ניתן לחשב כל משתנה אם שניים מהם ידועים.

📌 דוגמה: אם המתח על נגד הוא 10V וההתנגדות שלו היא 5Ω, הזרם דרכו יהיה:

I=10V5Ω=2AI = \frac{10V}{5Ω} = 2AI=5Ω10V​=2A

3. חוקי קירכהוף (Kirchhoff's Laws)

3.1. חוק המתחים של קירכהוף (Kirchhoff’s Voltage Law - KVL)

🔹 הגדרה:
סכום המתחים לאורך לולאה סגורה במעגל חייב להיות שווה לאפס.

∑V=0\sum V = 0∑V=0

🔹 משמעות החוק:

- המתח שמספק מקור האנרגיה מתאזן עם המתח שנופל על הרכיבים השונים במעגל.
📌 דוגמה: אם יש מקור מתח של 12V ושני נגדים בערכים 4Ω ו-8Ω המחוברים בטור, המתח על כל נגד יהיה:

V1+V2=12VV_1 + V_2 = 12VV1​+V2​=12V

3.2. חוק הזרמים של קירכהוף (Kirchhoff’s Current Law - KCL)

🔹 הגדרה:
סכום הזרמים הנכנסים לצומת חשמלית שווה לסכום הזרמים היוצאים ממנה.

∑Iin=∑Iout\sum I_{in} = \sum I_{out}∑Iin​=∑Iout​

🔹 משמעות החוק:

- אין "היעלמות" של זרם בצומת – כל הזרם שנכנס חייב לצאת.
📌 דוגמה: אם לצומת במעגל נכנסים זרמים של 3A ו-2A, ויוצא זרם אחד, אז:

Iout=3A+2A=5AI_{out} = 3A + 2A = 5AIout​=3A+2A=5A

4. חיבור נגדים (Resistors in Series and Parallel)

4.1. נגדים בטור (Series)

🔹 מאפיינים:

- אותו זרם III עובר בכל הנגדים.

- המתח מתחלק בין הנגדים.

- ההתנגדות השקולה היא סכום ההתנגדויות:

Req=R1+R2+⋯+RnR_{eq} = R_1 + R_2 + \dots + R_nReq​=R1​+R2​+⋯+Rn​

📌 דוגמה: שני נגדים 5Ω ו-10Ω בטור:

Req=5Ω+10Ω=15ΩR_{eq} = 5Ω + 10Ω = 15ΩReq​=5Ω+10Ω=15Ω

4.2. נגדים במקביל (Parallel)

🔹 מאפיינים:

- אותו מתח VVV על כל נגד.

- הזרם מתחלק בין המסלולים השונים.

- ההתנגדות השקולה ניתנת על ידי:

1Req=1R1+1R2+⋯+1Rn\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}Req​1​=R1​1​+R2​1​+⋯+Rn​1​

📌 דוגמה: שני נגדים 5Ω ו-10Ω במקביל:

1Req=15+110=210+110=310\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{5} + \frac{1}{10} = \frac{2}{10} + \frac{1}{10} = \frac{3}{10}Req​1​=51​+101​=102​+101​=103​ Req=103≈3.33ΩR_{eq} = \frac{10}{3} ≈ 3.33ΩReq​=310​≈3.33Ω

5. עקרון הסופרפוזיציה (Superposition)

🔹 מהו עקרון הסופרפוזיציה?
במעגל עם מספר מקורות מתח, ניתן לנתח את השפעת כל מקור בנפרד, ואז לסכם את התוצאות.
🔹 שלבי החישוב:

- מנתחים את המעגל פעם אחת עם מקור מתח אחד והשאר מוחלפים בקצר (0V).

- חוזרים על התהליך לכל מקור בנפרד.

- מסכמים את התרומות מכל המקורות לקבלת הזרמים והמתחים הסופיים.

📌 יתרון השיטה: מאפשר פישוט של מעגלים מורכבים עם מספר מקורות מתח.

6. ניתוח מעגל עם שני מקורות מתח (Two Voltage Sources)

🔹 איך פותרים מעגל עם שני מקורות?

- ניתן להשתמש בסופרפוזיציה כדי לנתח כל מקור בנפרד.

- ניתן להשתמש בחוקי קירכהוף לכתיבת משוואות עבור הזרמים והמתחים.

- משוואות יובילו למציאת ערכי הזרמים והמתחים בנקודות שונות במעגל.

7. שיטת הצמתים (Node Voltage Method)

🔹 מהי שיטת הצמתים?
שיטה לניתוח מעגלים המבוססת על כתיבת משוואות מתח לכל צומת מרכזי במעגל.
🔹 שלבי הפתרון:

- בוחרים נקודת ייחוס (אדמה, Ground).

- מסמנים את המתח בכל צומת ביחס לאדמה.

- כותבים משוואות זרם לכל צומת תוך שימוש ב-KCL.

- פותרים את מערכת המשוואות למציאת המתחים והזרמים.

📌 שימוש נפוץ:
שיטה זו נוחה במיוחד במעגלים עם מספר רב של צמתים ונגדים במקביל.

8. סיכום כללי

✅ זרם ישר (DC) – זרם קבוע בכיוון אחד.
✅ חוק אוהם – קובע את הקשר בין מתח, זרם והתנגדות.
✅ חוקי קירכהוף – מסבירים את חלוקת המתחים והזרמים במעגלים.
✅ נגדים בטור ובמקביל – קובעים את ההתנגדות השקולה של מעגלים.
✅ סופרפוזיציה – מאפשרת ניתוח של מעגלים עם מספר מקורות.
✅ ניתוח צמתים – שיטה לפתרון מעגלים מורכבים באמצעות משוואות זרם.

🔹 לימוד והבנה של חוקים אלו חיוניים לפתרון מעגלים חשמליים בכל רמות המורכבות!

סיכום המצגת - R2R Ladder

המצגת עוסקת במעגל R2R Ladder, שהוא ממיר דיגיטלי לאנלוגי (DAC) המבוסס על רשת נגדים.

מבנה המעגל

- המעגל מורכב מנגדים בערכים R ו-2R המסודרים בצורה סידורית ומקבילית.

- מתח היציאה נקבע לפי המתח המוזן לכל שלב ברשת בהתאם למשקלים הבינאריים.

ניתוח מתמטי

- עבור N=3 התקבלו משוואות המתארות את התלות בין המתח בכל נקודה במעגל.

- שימוש בכלל הסופרפוזיציה (Superposition) לפתרון המעגל על ידי פירוקו להשפעת כל מקור מתח בנפרד.

- הוצגו חישובים כלליים עבור N שלבים, ונוסחת מתח היציאה התקבלה כ: Vo=0.5V1+0.25V2+0.125V3+⋯+0.5nVnV_o = 0.5V_1 + 0.25V_2 + 0.125V_3 + \dots + 0.5^n V_nVo​=0.5V1​+0.25V2​+0.125V3​+⋯+0.5nVn​

יישום כ-DAC (ממיר דיגיטלי לאנלוגי)

- כל מתח V_i יכול להיות 0V או V.

- מספר A המיוצג בבסיס 2 על ידי a1a2...an יתורגם למתח אנלוגי לפי הנוסחה: Vo=V2n×AV_o = \frac{V}{2^n} \times AVo​=2nV​×A

- זהו אחד המימושים הנפוצים לממיר דיגיטלי לאנלוגי בזכות המבנה הפשוט והדיוק הגבוה.

📌 סיכום עיקרי:
המצגת מציגה את עקרונות מעגל R2R Ladder, את האנליזה המתמטית שלו, ומדגימה כיצד ניתן להשתמש בו להמרת נתונים דיגיטליים לערכים אנלוגיים.

שבוע 7

מבוא לזרם חילופין (AC)

- מהו זרם חילופין (AC): זרם משתנה בזמן, גם בגודל וגם בכיוון, בניגוד לזרם ישר (DC) שבו הכיוון נשאר קבוע.

- משוואת הזרם ב-AC:

i(t)=A⋅sin⁡(ωt+ϕ)i(t) = A \cdot \sin(\omega t + \phi)i(t)=A⋅sin(ωt+ϕ)

  - AAA - משרעת הזרם (ערך מרבי)

  - ω\omegaω - מהירות זוויתית (קשורה לתדירות): ω=2πf\omega = 2\pi fω=2πf

  - ϕ\phiϕ - מופע הזרם

- משמעות התדירות (fff): מספר המחזורים בשנייה (נמדד בהרץ, Hz).

רכיבי מעגלים ב-AC

קבלים (Capacitors)

- קבל הוא רכיב חשמלי שיכול לאגור מטען.

- הקיבול CCC נמדד בפאראדים (Farad) ומוגדר כ:

C=qvC = \frac{q}{v}C=vq​

כאשר qqq הוא המטען ו- vvv הוא המתח על הקבל.

- התנגדות אקטיבית (עכבה) של קבל ב-AC:

XC=1jωCX_C = \frac{1}{j \omega C}XC​=jωC1​

  - עכבת הקבל גורמת להפרש מופע של 90∘90^\circ90∘ בין המתח לזרם (הזרם מקדים את המתח).

טעינה ופריקה של קבל במעגל RC

- טעינה: vC(t)=V⋅(1−e−t/τ)v_C(t) = V \cdot (1 - e^{-t/\tau})vC​(t)=V⋅(1−e−t/τ)

- פריקה: vC(t)=V⋅e−t/τv_C(t) = V \cdot e^{-t/\tau}vC​(t)=V⋅e−t/τ

- קבוע הזמן τ\tauτ מוגדר כ: τ=RC\tau = RCτ=RC

נגדים (Resistors)

- הנגד אינו משפיע על מופע הזרם ב-AC.

- המתח על נגד נתון על ידי החוק: VR=I⋅RV_R = I \cdot RVR​=I⋅R

פילטרים במעגלי AC

פילטרים משמשים לסינון תדרים לא רצויים או להדגשת תדרים מסוימים.

פילטר מעבר נמוך (Low-Pass Filter - LPF)

- מאפשר מעבר תדרים נמוכים ומסנן תדרים גבוהים.

- עכבה כוללת: Ztotal=R+1jωCZ_{total} = R + \frac{1}{j \omega C}Ztotal​=R+jωC1​

- מתח היציאה מחושב בעזרת חלוקת מתח: Vout=Vin⋅1jωCR+1jωCV_{out} = V_{in} \cdot \frac{\frac{1}{j \omega C}}{R + \frac{1}{j \omega C}}Vout​=Vin​⋅R+jωC1​jωC1​​

פילטר מעבר גבוה (High-Pass Filter - HPF)

- מאפשר מעבר תדרים גבוהים ומסנן תדרים נמוכים.

- עכבה כוללת: Ztotal=RR+1jωCZ_{total} = \frac{R}{R + \frac{1}{j \omega C}}Ztotal​=R+jωC1​R​

מספרים מרוכבים בניתוח מעגלים

כאשר יש רכיבים בעלי מופע שונה (כמו קבל ונגד), משתמשים במספרים מרוכבים:

- עכבת מעגל מוגדרת כ:

Z=R+jXZ = R + jXZ=R+jX

  - RRR הוא הרכיב ההתנגדותי.

  - XXX הוא הרכיב התגובתי (של קבלים וסלילים).

- מודול העכבה:

∣Z∣=R2+X2|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}∣Z∣=R2+X2​

חוקי קירכהוף

- חוק הזרם: סכום הזרמים הנכנסים לצומת שווה לסכום היוצאים: ∑Iin=∑Iout\sum I_{in} = \sum I_{out}∑Iin​=∑Iout​

- חוק המתח: סכום המתחים סביב לולאה שווה לאפס: ∑V=0\sum V = 0∑V=0

דוגמאות יישום מעשיות

- שימוש בפילטרים לסינון אותות שמע:
הפיכת גל מרובע לגל סינוסי חלק באמצעות פילטר מעבר נמוך.

- דגימת צלילים עם Arduino:
מכיוון ש-Arduino קורא מתח בטווח של 0-5 וולט בלבד, יש להזיז אותות שמע שמכילים גם מתח שלילי למתח ממוצע של 2.5 וולט.

- חישובי עכבות במעגלי אודיו:
הוספת פילטרים לשיפור איכות השמע ולהפחתת רעשים.

שבוע 9

מעגלי מגברים אופרטיביים (Operational Amplifiers)

מבוא למגברים אופרטיביים (Op-Amps)

- מגבר אופרטיבי הוא רכיב חשמלי המשמש להגברת מתח.

- עקרונות בסיסיים:

  - לא נכנס זרם לקצות הכניסה של המגבר.

  - המתח ביציאה תלוי בהשוואת המתח בין קצה הכניסה ההפוך והקצה הלא הפוך:

    - אם V+>V−V_+ > V_-V+​>V−​ אז Vout=+VmaxV_{out} = +V_{max}Vout​=+Vmax​

    - אם V+<V−V_+ < V_-V+​<V−​ אז Vout=−VmaxV_{out} = -V_{max}Vout​=−Vmax​

יישומים של מגברים אופרטיביים

1. בופר (Buffer)

- שימוש כמפריד בין מעגלים כדי למנוע השפעות הדדיות ביניהם.

- יישום: יצירת גל סינוסי מגל מרובע.

2. מגבר (Amplifier)

- משמש לשליטה במתח היציאה ולהגברת אותות שמע.

- יישום: הגברת עוצמת השמע ברמקול.

3. עיוות (Overdrive)

- הפחתת מתח היציאה כדי לשנות את הטון של כלי נגינה (לדוגמה גיטרה חשמלית).

ניתוח מתמטי של Op-Amps

- חישובי עכבה וניתוח מעגלים עם מגברים מתבצעים לפי הנוסחאות: Vout=(n+1)VinV_{out} = (n + 1) V_{in}Vout​=(n+1)Vin​ כאשר nnn הוא ערך ההתנגדות היחסית במעגל.

שבוע 10-11

סיכום מפורט בנושא התקני מוליכים למחצה – הסבר למתחילים

המצגת עוסקת במוליכים למחצה (סמיקונדוקטורים) ובהתקנים אלקטרוניים כמו דיודות וטרנזיסטורים. זהו תחום חשוב מאוד באלקטרוניקה, המשמש בבניית מחשבים, טלפונים חכמים, מעגלים חשמליים ועוד. נפרט כל נושא מהבסיס כדי שגם מי שאין לה ידע מוקדם תוכל להבין.

1. מהו מוליך למחצה?

חומרים מתחלקים לשלוש קבוצות עיקריות:

- מוליכים (Conductors) – חומרים שמוליכים חשמל בקלות, כמו נחושת וזהב.

- מבודדים (Insulators) – חומרים שאינם מוליכים חשמל כלל, כמו גומי וזכוכית.

- מוליכים למחצה (Semiconductors) – חומרים שהתכונות שלהם משתנות וניתן לשלוט ביכולת ההולכה שלהם, כמו סיליקון.

סיליקון – החומר המרכזי באלקטרוניקה

- סיליקון הוא החומר העיקרי המשמש ליצירת רכיבים אלקטרוניים.

- בטבע, סיליקון מופיע כגביש שבו כל אטום מחובר לארבעה אטומים אחרים, כך שאין אלקטרונים חופשיים להולכת חשמל.

- לכן, סיליקון טהור הוא למעשה מבודד.

2. כיצד גורמים לסיליקון להוליך חשמל? (סימום - Doping)

כדי שסיליקון יוליך חשמל, מוסיפים לו חומרים אחרים המשנים את תכונותיו:

- הוספת זרחן (Phosphor) – הזרחן מכיל 5 אלקטרונים חיצוניים, אחד מהם נשאר חופשי ויכול לנוע. כך נוצר מוליך למחצה מסוג N, שבו הזרם נישא על ידי אלקטרונים חופשיים.

- הוספת גליום (Gallium) – לגליום יש רק 3 אלקטרונים חיצוניים, ולכן נוצר חור שיכול לנוע. כך מתקבל מוליך למחצה מסוג P, שבו הזרם נישא על ידי חורים (חוסרים של אלקטרונים).

3. חיבור בין מוליך P למוליך N – הצומת PN

כאשר מחברים יחד מוליך מסוג P עם מוליך מסוג N, מתקבלת צומת PN. באזור החיבור נוצרת שכבה בשם אזור הדלדול (Depletion Region), שבה אין כמעט מטענים חופשיים, ולכן החשמל לא יכול לעבור בקלות.

אם מחברים מתח חיצוני נכון, ניתן להתגבר על אזור הדלדול ולגרום לחשמל לזרום.

4. דיודה (Diode) – מוליך זרם חד-כיווני

דיודה היא רכיב אלקטרוני שמאפשר לזרם לעבור רק בכיוון אחד.

- כיוון ההולכה: כאשר מחברים את הצד החיובי (P) למתח גבוה יותר מהצד השלילי (N), הזרם יכול לזרום.

- כיוון חסימה: אם מחברים את הצדדים הפוך, הזרם לא יעבור בכלל.

🔹 שימושים נפוצים של דיודה:

- מניעת זרימה הפוכה של חשמל במעגלים אלקטרוניים.

- דיודות פולטות אור (LED) – כאשר הזרם עובר, נפלט אור.

5. טרנזיסטור (Transistor) – הרכיב החשוב ביותר באלקטרוניקה

מה זה טרנזיסטור?

טרנזיסטור הוא רכיב קטן מאוד שיכול לפעול כשני דברים:

- מתג (Switch) – הטרנזיסטור יכול לאפשר או לחסום זרימת זרם חשמלי, כמו מתג הפעלה וכיבוי.

- מגבר (Amplifier) – הטרנזיסטור יכול להגדיל אותות חשמליים קטנים, כמו במיקרופון או רמקול.

🔹 הטרנזיסטור הוא הבסיס לכל המעבדים והמחשבים המודרניים!

6. סוגי טרנזיסטורים – BJT ומוספט

טרנזיסטור דו-קוטבי (BJT - Bipolar Junction Transistor)

טרנזיסטור BJT מורכב משלושה חלקים:

- בסיס (Base, B) – שולט על הזרימה.

- פולט (Emitter, E) – מוציא את הזרם החוצה.

- קולט (Collector, C) – מקבל את הזרם.

איך הוא עובד?

- אם נותנים מתח קטן לבסיס, הוא מאפשר לזרם חזק לעבור מהקולט לפולט.

- כך ניתן לשלוט בזרמים גדולים בעזרת מתח קטן מאוד.

טרנזיסטור MOSFET (Metal-Oxide Semiconductor Field-Effect Transistor)

- סוג מתקדם של טרנזיסטור שעובד על עיקרון של שדה חשמלי במקום זרם.

- נמצא בשימוש במעגלים מהירים, כמו במעבדים של מחשבים.

7. שימושים נפוצים של טרנזיסטורים

- טרנזיסטור כמתג (Switch) – משמש להפעלה וכיבוי במעגלים דיגיטליים.

  - כאשר נותנים מתח לבסיס, הטרנזיסטור נדלק ומאפשר זרימה.

  - כאשר אין מתח, הטרנזיסטור כבוי ואין זרימה.

- טרנזיסטור כמגבר (Amplifier) – משמש בהגברת אותות חשמליים:

  - במיקרופונים להגברת קול.

  - ברמקולים להגברת צלילים.

- טרנזיסטור בלוגיקה דיגיטלית (שערים לוגיים)

  - אפשר להשתמש בטרנזיסטורים כדי לבנות שערים לוגיים, כמו:

    - NOT – הופך 1 ל-0 ולהפך.

    - NOR – מוציא 1 רק אם שני הקלטים הם 0.

סיכום

🔹 מוליכים למחצה כמו סיליקון הם הבסיס לאלקטרוניקה מודרנית.
🔹 דיודה מאפשרת זרימה חד-כיוונית ומשמשת במעגלים רבים, כולל נורות LED.
🔹 טרנזיסטור הוא אחד הרכיבים החשובים ביותר – משמש כמתג ומגבר, ונמצא בלב כל מעבד מחשב!

🟢 כל המכשירים האלקטרוניים שאנו משתמשים בהם – ממחשבים ועד טלפונים חכמים – בנויים ממיליארדי טרנזיסטורים קטנטנים!

תוספות

שימושים נפוצים של מחלק זרם

- חלוקת זרמים בין רכיבים שונים במעגלים חשמליים.

- עיצוב מעגלי מתח נמוך עם פיצול זרם.

- הגנה על רכיבים מפני זרמים גבוהים.